第四届大连民族学院建筑结构设计大赛规则

1）题    目：承受运动荷载的简支桥梁结构模型设计

2) 作品要求：★完整的作品包括：作品名称（健康、积极）、设计说明书（书面和电子两个版本，其中要包作品说明、受力分析）、参赛模型、模型的标准尺寸等。

3)设计制作要求

1、承受运动荷载的简支梁结构模型

（1）、支座条件：桥梁模型设计跨度为1100mm，即为给定加载简支座的中心距离，大赛组委会为桥梁模型加载提供两个支座，支座沿顺桥方向宽度为25mm，支座沿横桥方向长度为240mm,两个支座的中心间距为1100mm,因此模型支座的外沿距离不得小于1075mm,内沿距离不得大于1125mm，考虑到支座处结构受力要求，桥梁模型的长度宜在1090mm-1110mm之间。给定支座只为模型提供竖向支承，不提供水平作用力和转动约束。

（2）、模型尺寸：桥梁模型的长度必须满足给定的加载装置，除与支座接触外，模型不能与加载装置的其他部位接触；模型的外轮廓横向最大宽度不大于240mm，最小宽度不小于110mm。桥梁模型的最高点或最低点与行车桥面高差不大于300mm（最高点与最低点高差不大于400mm）。

(3)、加载方式：一重量为7.5kg\8kg\8.5kg\9kg\9.5kg\10kg的小车沿桥跨方向缓慢通过，当小车达到跨中时，小车停止10秒，然后再继续缓慢通过模型，小车由本模型的参赛选手用手牵引，小车在桥上通行的总时间不少于40秒，加载过程中参赛队员不得接触结构模型。每个参赛队有两次加载机会，赛前需上报第一次加载重量，第二次加载重量由第一次加载而定。

（4）、小车由前后四个轮组成，两前轮（两后轮）之间距离90mm，车轮外轮廓线之间距离为102mm，车轮轮宽25mm，车体底平面距离地面12mm。小车车身宽102mm,长200mm,高150mm。

(5)、为保证小车能顺利通过，桥梁应考虑加载小车的尺寸，预留足够的行车空间，桥梁模型为小车通行设置桥面板，小车的行驶范围内的桥面必须全部用纸铺满，桥面可以设置坡度，但不宜过大，要求桥面跨中与桥面两端高度之差不得大于30mm，且圆滑过度，加载变形值不得大于20mm（从支座水平线起算）。

4） 材料要求： 白卡纸、乳白胶、拉线。注意：成品的桥梁模型中只能包含这三种材料，若发现有其他材料，马上取消参赛资格。

注：出现以下情况均视为加载失败：

- 、小车在跨中停留时间未到10秒，小车总加载时间未到40秒；

- 、小车不能顺利通过模型；

- 、小车在加载过程中模型任一位置变形大于等于20mm；

- 、模型主要结构构件发生破坏。